Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.06.2013  № 39

п. Рощино

Об утверждении Перечня

первичных средств пожаротушения

и противопожарного инвентаря

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    от 21.12.2004г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Рощинский вестник» и разместить на сайте администрации.

Глава сельского поселения       					          В.Б. Мячин

Приложение

Утверждено

Постановлением администрации

Рощинского сельского поселения

от 05.06.2013  № 39

Перечень
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

| № п/п | Наименование помещений и строений | Наименование первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря | Необходимое количество | Ответственный за приобретение и содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартиры в многоквартирных жилых домах | Обязательно наличие: |  | Собственник жилья или наниматель |
|  |  | огнетушителя порошкового или углекислотного емкостью не менее 2-х литров. | 1 ед. до 100 м2 общей площади помещений квартиры |  |
|  |  | Рекомендуется наличие: |  |  |
|  |  | пожарного крана внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем (п.7.4.5. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»); | 1 комплект |  |
|  |  | автономных дымовых пожарных извещателей (п.7.3.3. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»). | по 1 шт. в жилых помещениях |  |
| 2 | Индивидуальные жилые дома, дачные и садовые дома (домики) | Обязательно наличие: |  | За счет средств собственников домов |
|  |  | огнетушителя порошкового или углекислотного емкостью не менее 2-х литров; | 1 ед. до 50 м2 общей площади |  |
|  |  | емкостей с водой объемом не менее 200 литров, укомплектованных 2 ведрами; | по 1 комплекту |  |
|  |  | немеханизированного пожарного инструмента: лома, багра, крюка с деревянной рукояткой, ведра, лопаты совковой и штыковой, вил; | по 1 комплекту |  |
|  |  | на электрооборудовании установить защитные устройства. | по 1 шт. |  |
|  |  | Рекомендуется наличие: |  |  |
|  |  | пожарного крана внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем (п.7.4.5. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»); | 1 комплект |  |
|  |  | автономных пожарных извещателей (п.7.3.3. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания») при наличии центрального водопровода; | по 1 шт. в каждом помещении |  |
|  |  | немеханизированного пожарного инструмента: ручного насоса. | 1 шт. |  |
| 3 | Хозяйственные постройки | Обязательно наличие: |  | За счет средств владельцев |
|  |  | огнетушителя порошкового или углекислотного емкостью не менее 2-х литров. | 1 ед. до 50 м2 площади хозяйственных построек |  |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Обязательно наличие: |  | За счет средств владельцев |
|  |  | огнетушителя порошкового или углекислотного емкостью не менее 4-х литров. | по 1 ед. на 1 машиноместо |  |
|  |  | Рекомендуется наличие: |  |  |
|  |  | асбестового покрывала размером не менее 1х1 м; | по 1 ед. на 1 помещение |  |
|  |  | ящика с песком емкостью не менее 0,5 м3 с совковой лопатой; | по 1 ед. на 1 помещение |  |
|  |  | троса, буксирной тяги. | по 1 ед. на 1 автомобиль |  |
| 5 | Населенные пункты | Населенные пункты сельского поселения, садоводческие товарищества, дачные кооперативы и коттеджные поселки - с количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу,…………………….. - с количеством усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу,…………………………………………… - с количеством усадеб (участков, коттеджей) свыше 1000 - не менее прицепных мотопомп………………………………………………. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. | 1 единицу 1 единицу 2 единицы | За счет бюджета сельского поселения |
| 6 | Населенные пункты | Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м. |  | За счет бюджета сельского поселения |