# Приложение № 1 к извещению об электронном аукционе

«Утверждаю»

Глава Рощинского сельского поселения

……………………………В.Б. Мячин

«…» ……………. 2022 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт проезжей части

улицы Придорожная в деревне Долгие Бороды

Рощинского сельского поселения

Валдайского муниципального района Новгородской области

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь участка ремонта 2398,8 м2, протяженность 302 + 27 = 329,0 м |  |  |  |
| 1 | Земляные работы |  |  |
| 1.1 | Снятие растительного грунта I гр. бульдозером (108 л.с.) с перемещением на расстояние до 25 м в кавальер | м3 | 170 |
| 1.2 | Разработка грунта I гр. выемки экскаватором емк. ковша 0.65 м3 с перемещением бульдозером (108 л.с) в насыпь до 100 м | м3 | 60 |
| 1.3 | Разработка грунта I гр. выемки экскаватором емк. ковша 0.65м3 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 1 км | м3/т | 388/543,2 |
| 1.4 | Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением грунта до 20 м (группа грунта 1) | м3 | 60 |
| 1.5 | Уплотнение грунта вибрационным катком 2,2м за 8 проходов с поливом водой при толщине слоя до 10см | м3 | 60 |
| 1.6 | Полив водой уплотняемого грунта | м3 | 18 |
| 2 | Укрепительные работы |  |  |
| 2.1 5 | Планировка верха земполотна и откосов насыпи | м2 | 1881 |
| 2.2 | Укрепление откосов земполотна с досыпкой растительного грунта вручную и посевом трав | м2 | 32 |
| 2.3 | Земля растительная из кавальера с перемещением бульдозером (108 л.с.) на расстояние до 25 | м3 | 4,4 |
| 2.4 | Семена трав: тимофеевка | кг | 0,38 |
| 2.5 | Планировка рельефа | м2 | 298 |
| 2.6 | Укрепление обочин ПГС толщиной 10см | м2 | 243,7 |
| 2.7 | Смесь песчано-гравийная природная с доставкой автосамосвалами на 42 км из карьера «Едрово» | м3/т | 29,7/47,5 |
| 3 | Дорожная одежда |  |  |
| 3.1 | Устройство основания (щебень S = 1454,8) |  |  |
| 3.1.1 | Устройство основания толщиной 22см однослойного из фракционированного щебня М -600 (фр. 40-70, фр. 10-20) | м2 | 1454,8 |
| 3.1.2 | Доставка щебня из карьера «Едрово» на расстояние 42 км | м3/т | 425,1/680,2 |
| 3.1.3 | Розлив битума | т | 1,02 |
| 3.1.4 | Битум вязкий БНД 60/90 | т | 1,05 |

| 3.2 | Проезжая часть (асфальт S = 1116,7м2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0.05 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) | м2 | 1116,7 |
| 3.2.2 | Горячая пористая мелкозернистая а/б смесь марки II с доставкой самосвалами на расстояние 15 км (АБЗ г. Валдай) | т | 130,7 |
| 3.2.3 | Розлив битума | т | 0,335 |
| 3.2.4 | Битум вязкий БНД 60/90 | т | 0,345 |
| 3.2.5 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0.05 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) | м2 | 1116,7 |
| 3.2.6 | Горячая плотная мелкозернистая а/б смесь марки II тип Б с доставкой самосвалами на расстояние 15 км (АБЗ г. Валдай) | т | 134,9 |
| 4 | Тротуары (асфальт S = 225 м2) |  |  |
| 4.1 | Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 0.10 м | м2 /м3 | 225/22,5 |
| 4.2 | Смесь песчано-гравийная природная с доставкой автосамосвалами на 42 км из карьера «Едрово» | м3/т | 27,5/44 |
| 4.3 | Устройство покрытия тротуара толщиной 0.04м из асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера (ширина укладки 1,0 м-2,0 м) | м2 | 225 |
| 4.4 | Битум вязкий БНД 60/90 | т | 0,146 |
| 4.5 | Горячая плотная мелкозернистая а/б смесь марки III тип В с доставкой самосвалами на расстояние 15 км (АБЗ г. Валдай) | т | 21,7 |
| 5 | Съезды, примыкания и закругления (асфальт S = примыкание 144 м2 + закругления 27 м2 = 171,0 м2) |  |  |
| 5.1 | Съезды и примыкания |  |  |
| 5.1.1 | Срезка дорожной одежды толщиной до 5 см самоходной холодной фрезой 1,5-2,0 м с погрузкой в автосамосвалы и доставкой на расстояние 1 км | м2 | 145 |
| 5.1.2 | Лом асфальтобетонный | т | 14,4 |
| 5.1.3 | Снятие растительного грунта I гр. бульдозером (108лс) с перемещением до 25 м в кавальер | м3 | 19 |
| 5.1.4 | Срезка (под дорожную одежду) грунта I гр. экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3 с надвижкой бульдозером до 25 м | м3 | 26 |
| 5.1.5 | Планировка земполотна и откосов механизированным способом | м2 | 259 |
| 5.1.6 | Устройство основания толщиной 22см однослойного из фракционированного щебня М -600 (фр. 40-70, фр. 10-20) | м2 | 168 |
| 5.1.7 | Доставка щебня из карьера «Едрово» на расстояние 42 км | м3/т | 49,1/78,6 |
| 5.1.8 | Розлив битума | т | 0,101 |
| 5.1.8 | Битум вязкий БНД 60/90 | т | 0,104 |
| 5.1.9 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0.05 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) | м2 | 144 |
| 5.1.10 | Горячая пористая мелкозернистая а/б смесь марки II с доставкой самосвалами на расстояние 15 км (АБЗ г. Валдай) | т | 16,9 |
| 5.1.11 | Розлив битума | т | 0,043 |
| 5.1.12 | Битум вязкий БНД 60/90 | т | 0,044 |
| 5.1.13 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0.05 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) | м2 | 144 |
| 5.1.3 | Горячая плотная мелкозернистая а/б смесь марки II тип Б с доставкой самосвалами на расстояние 15 км (АБЗ г. Валдай) | т | 17,4 |
| 5.1.14 | Укрепление обочин ПГС толщиной 10см | м2 | 33 |
| 5.1.15 | Смесь песчано-гравийная природная с доставкой автосамосвалами на 42 км из карьера «Едрово» | м3/т | 4/6,4 |
| 5.1.16 | Надвижка растительного грунта на откосы из кавальера, бульдозером (108 лс) на расстояние 25 м (грунт Iгр) | м3 | 5 |
| 5.2. | Закругления |  |  |
| 5.2.1 | Снятие растительного грунта I гр. бульдозером (108лс) до 25м в кавальер | м3 | 4 |
| 5.2.2 | Срезка (под дорожную одежду) грунта I гр. экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3 с надвижкой бульдозером до 25 м | м3 | 7,3 |
| 5.2.3 | Планировка земполотна и откосов механизированным способом | м2 | 33,8 |
| 5.2.4 | Устройство основания толщиной 22см однослойного из фракционированного щебня М -600 (фр. 40-70, фр. 10-20) | м2 | 27 |
| 5.2.5 | Доставка щебня из карьера «Едрово» на расстояние 42 км | м3/т | 7,9/12,6 |
| 5.2.6 | Розлив битума | т | 0,019 |
| 5.2.7 | Битум вязкий БНД 60/90 | т | 0,02 |
| 5.2.8 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0.05 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) | м2 | 27 |
| 5.2.9 | Горячая плотная мелкозернистая а/б смесь марки II тип Б с доставкой самосвалами на расстояние 15 км (АБЗ г. Валдай) | т | 3,1 |
| 5.2.10 | Розлив битума | т | 0,008 |
| 5.2.11 | Битум вязкий БНД 60/90 | т | 0,008 |
| 5.2.12 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0.05 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) | м2 | 27 |
| 5.2.13 | Горячая плотная мелкозернистая а/б смесь марки II тип Б с доставкой самосвалами на расстояние 15 км (АБЗ г. Валдай) | т | 3,3 |
| 5.2.14 | Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см | м2 | 12 |
| 5.2.15 | Смесь песчано-гравийная природная с доставкой автосамосвалами на 42 км из карьера «Едрово» | м3/т | 1,5/2,4 |
| 5.2.16 | Надвижка растительного грунта на откосы из кавальера, бульдозером (108 лс) на расстояние 25 м (грунт Iгр) | м3 | 4 |
| 6 | Водоотвод с проезжей части |  |  |
| 6.1 | Устройство прикромочных лотков из сборных железобетонного блоков | м / м3 | 306/30,6 |
| 6.2 | Блоки Б-1-20-50 | шт/м3//т | 306/30,6 /76,5 |
| 6.3 | Устройство водосбросных лотков по откосу насыпи | м | 4,5 |
| 6.4 | Блоки лотков Б-6 | шт/м3//т | 9/0,198/0,5 |
| 6.5 | Устройство гасителей у подножия насыпи | шт/м3 | 4/2,7 |
| 6.6 | Доставка железобетонных изделий на расстояние 65 км ЖБИ г. Боровичи | м3 / т | 33,498 / 83,75 |

Приложение

1. Схема участка проезжей части улицы Придорожная  в деревне Долгие Бороды Валдайского района Новгородской области подлежащей капитальному ремонту в 2022 году.

2. Общий вид расположения участка проезжей части улицы Придорожная  в деревне Долгие Бороды Валдайского района Новгородской области подлежащей капитальному ремонту в 2022 году.

Приложение № 2

Общий вид

расположения улицы Придорожная

ЯЩЕРОВО

в деревне Долгие Бороды Валдайского района Новгородской области подлежащая капитальному ремонту в 2022 году.

Долгие Бороды

Участок  проезжей части ул. Придорожная  подлежащая кап. ремонту

Участок  ул. Придорожная  подлежащая капитальному ремонту

ширина =   3,9 – 5,9 м

длина =   302,0 + 27,0 = 309,0м

площадь =   2398,8 м2

Улица Надежды

Улица Светлая